Конструирование и моделирование ночной сорочки

Технология изготовления. (задание №1).

Выберите правильный ответ.

8. Чертёж швейного изделия строят в масштабе

а) 1:1; б) 1:4; в) 4:1.

9. Чертёж швейного изделия нельзя построить без

а) ножниц; б) линейки закройщика; в) булавок

10. Припуски на швы на ткани обозначают линией:

а) пунктирной; б) штриховой; в) сплошной.

13. Шов, которым соединяют две детали с изнанки, называется

а) двойной; б) накладной; в) стачной.

14. Обтачным швом на ночной сорочке обрабатывают

а) горловину; б) боковой срез; в) нижний срез.

16. Процесс моделирования ночной сорочки заключается

а) в изменении формы выреза горловины; б) в оформлении (применении отделок); в) в изменении формы кармана

17. Какую форму горловины лучше сделать у ночной сорочки для девочки невысокого роста с очень круглым лицом:

а) каре; б) овал; в) мысом.

19. Работа художника-модельера заключается в

а) создании эскиза изделия; б)построении выкройки; в)раскрое изделия.

20. Результаты измерения нужно разделить пополам при записи следующих мерок:

а) Сш; б) Сг; в) Ст; г) Оп; д) Дст; е) Ди.

21. Какая мерка определяет размер изделия женской одежды?

а) Сш; б) Сг; в) Дст.

22. Чертежи швейных изделий разрабатывают:

а) художник-модельер; б) закройщик; в) инженер-конструктор.

23. Записывают полностью мерки:

а) Сш; б) Сг; в) Ди; г) Оп; д) Дст; е) Ст.

24. Ширина сетки чертежа зависит от мерки:

а) Сш; б) Сг; в) Оп.

26. Чертежи переда и спинки:

а) абсолютно одинаковы; б) отличаются только вырезом горловины и ростка; в) совсем разные.

27. При подготовке выкройки ночной сорочки к раскрою необходимо выполнить следующие операции:

а) перевод на кальку деталей выкройки; б) перевод на кальку конструктивных линий; в) обозначение направления нитей основы; г) обозначение направлений нитей утка; д) обозначение названий деталей и их количества; ж) обозначение названий срезов и сгибов; е) обозначение величины припусков на швы;

28. Расставьте правильную последовательность технологических операций при раскладке выкройки на ткани:

а) разложить мелкие детали; б) разложить крупные детали; в) сколоть ткань булавками; г) приколоть мелкие детали; д) приколоть крупные детали; е) определить лицевую сторону ткани;ж) нанести контрольные линии и точки; з) разметить припуски; и) обвести детали по контуру.

29. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи

а) смёточных стежков; б) резца; в) копировальных стежков; г) портновского мела; д) косых стежков.

30. При выкраивании подкройной обтачки её долевую нить располагают

а) вдоль обтачки; б) поперёк обтачки; в) под углом 450; г) по направлению долевой нити основной детали; д) перпендикулярно направлению долевой нити основной детали.

31. При обработке горловины применяют швы:

а) стачной; б) запошивочный; в) вподгибку с открытым срезом; г) вподгибку с закрытым срезом; д) обтачной.

32. При обработке низа рукава применяют

а) двойной шов; б) шов вподгибку с открытым срезом; в) стачной; г) шов вподгибку с закрытым срезом; д) накладной.

33. При обработке бокового среза применяют

а) запошивочный шов; б) накладной; в) обтачной; г) двойной; д) стачной.

34. При обработке низа изделия применяют

а) стачной шов; б) накладной шов; в) обтачной шов; г) вподгибку с закрытым срезом.

35. Середину швейного изделия обозначают стежками

а) копировальными; б) смёточными; в) потайными; г) прокладочными.

36. Для изготовления ночной сорочки в основном используют ткани:

а) х/б; б) шерстяные; в) шёлковые; г) льняные.

37. Расставьте правильную последовательность технологических операций при изготовлении ночной сорочки:

1) обводка деталей выкройки по контуру с учётом припуска на швы;

2) обработка нижнего среза ночной сорочки;

3) вырезание деталей кроя;

4) обработка выреза горловины подкройной обтачкой;

5) подготовка ткани и выкройки к раскрою;

6) подготовка деталей кроя к обработке;

7) обработка нижнего среза рукава;

8) обработка деталей сорочки по линии бока;

9) окончательная отделка изделия, ВТО.

38. При подготовке выкройки ночной сорочки к раскрою необходимо

а) указать название деталей и их количество;

б) указать направление долевой нити, места сгиба ткани;

в) указать величину припуска на швы.

39. При подготовке ткани для раскроя ночной сорочки необходимо

а) определить направление долевой нити;

б) определить лицевую и изнаночную стороны ткани;

в) определить характер рисунка и направление ворса;

г) определить наличие дефектов;

д) выполнить декатировку ткани.

40. Установите соответствие букв и цифр:

1) контрольные линии прокладочными стежками прокладывают по линиям…

2) копировальные стежки прокладывают по линиям…

а) плеча на деталях сорочки и обтачки;

б) середины детали сорочки и обтачки.

41. Ниже приведена технологическая последовательность обработки горловины ночной сорочки (под цифрами), но пропущены термины ручных и машинных работ (они обозначены буквами). Найдите соответствие цифр и букв.

1. Подогнуть внешний срез обтачки на изнаночную сторону и…

2. Приколоть и … обтачку.

3. … ворот со стороны обтачки.

4. Обтачку отогнуть на лицевую сторону, шов выправить и…

5. Наложить, наметать и … обтачку на изделие.

а) настрочить, б) приметать, в) выметать, г) заметать, д) обтачать.

42. При выполнении шва в подгибку с закрытым срезом необходимо проверить:

а) равномерность ширины шва; б) ровность строчки; в) удаление временных стежков; г) качество ВТО.

43. При обработке боковых срезов ночной сорочки можно использовать:

а) двойной шов;

б) шов вподгибку с открытым срезом;

в) стачной шов;

г) шов вподгибку с закрытым срезом.

44. Найдите соответствие вида шва (цифр) и швейной операции (букв).

| Швы: 1) двойной; 2) обтачной; 3) настрочной; 4) вподгибку с закрытым срезом. | Швейные операции: а) обработка низа рукава; б) обработка боковых срезов; в) обработка горловины обтачкой; г) обработка внешнего среза обтачки |
| --- | --- |

45. Найдите соответствие названий срезов ночной сорочки (цифр) и способов их обработки (букв).

| 1) боковые срезы; | а) шов в подгибку с закрытым срезом; |
| --- | --- |
| 2) низ рукава; | б) обтачной шов; |
| 3) линия горловины; | в) двойной шов; |
| 4) низ изделия. | г) настрочный шов. |

1. Напишите правильную последовательность букв, соответствующую этапам производства ткани:

а) пряжа и нитки; б) ткань; в) волокно; г)волокно; д) волокно очищенное, прочесанное;

2. Ткань состоит из

а) нитей, переплетенных между собой; б) натуральных и химических волокон.

3. Вдоль кромки проходит нить

а) основы; б) уткa.

4. При резком напряжении более звонкий звук характеризует

направление

а) основной нити; б) утoчной нити.

5. Растяжимость нити больше по

а) основной нити; б) уточной нити.

Найдите соответствие цифр и букв.

8. Соотнесите понятия и их определения:

| 1) прядение; | а) процесс получения непрерывной нити из волокон; |
| --- | --- |
| 2) ткачество; | б) процесс получения ткани из пряжи. |

- Соотнесите понятия и их определения:

| 1) основа; | а) нити, идущие поперек ткани; |
| --- | --- |
| 2) уток; | б) неосыпающийся край ткани; |
| 3)кромка; | в) нити, идущие вдоль ткани. |

- Соотнесите названия нитей и их признаки:

| 1)нить основы; | а)тонкие и гладкие; |
| --- | --- |
| 2) нить утка; | б) более толстые и пушистые. |

- Соотнесите названия волокон и относящиеся к ним характеристики:

| 1) хлопок; | а) волокна, расположенные вдоль стебля растений; |
| --- | --- |
| 2) лен; | б) волосяной покров животных; |
| 3) шерсть; | в) получают из семенных коробочек растений; |
| 4) шелк; | г) тонкая нить, сматываемая с коконов тутового шелкопряда. |

12. Распределите свойства тканей по группам:

| 1) физико-механические; | а) прочность, сминаемость, драпируемость; |
| --- | --- |
| 2) гигиенические; | б) усадка, осыпаемость, раздвижка нитей в швах; |
| 3) технологические; | в) гигроскопичность, пылеемкость, теплозащитные свойства. |

- Соотнесите свойства тканей и их определения:

| 1) гигроскопичность; | а) способность впитывать влагу; |
| --- | --- |
| 2) драпируемость; | б) способность образовывать мягкие складки; |
| 3) пылеемкость; | в) способность воспринимать пыль, загрязняться; |
| 4) усадка; | г) уменьшение размеров ткани при стирке, замачивании, влажно-тепловой обработке. |

14. Соотнесите виды переплетения нитей в ткани и их характеристики:

| 1) полотняное; | а) нить утка перекрывает 4 и более нитей основы; |
| --- | --- |
| 2) саржевое; | б) нить основы перекрывает 2 нити утка, пропуская одну; |
| 3) атласное; | в) переплетение нитей через одну в шахматном порядке; |
| 4) жаккардовое; | г) сложное переплетение. |

Выберите правильные ответы.

16. Свойства тканей зависят:

а) от волокнистого состава ткани; б) от вида переплетения нитей в ткани; в) от вида отделки; г) от всех перечисленных признаков.

17. Химические волокна – это волокна созданные:

а) из целлюлозы; б) из нефти и газа.

Напишите правильную последовательность.

18. Процесс производства искусственного волокна включает в себя этапы:

а) формование волокна; б) получение прядильного раствора; в) подготовка целлюлозы; г) отделка волокна.

Найдите соответствие цифр и букв.

19. Соотнесите группы химических волокон и сырье для их изготовления:

| 1) искусственные; | а) целлюлоза; |
| --- | --- |
| 2) синтетические; | продукты переработки нефти и газа. |

20. Соотнесите группы тканей и их характеристики:

| 1) искусственные; | а) гладкие, с резким или матовым блеском, скользкие, на срезах осыпаются; |
| --- | --- |
| 2) синтетические; | б) обладают худшими гигиеническими свойствами; |
|  | в) разновидность этих тканей похожа на шелк; |
|  | г) разновидность этих тканей похожа на шерсть. |

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮБКИ (Задание №5).

Определите правильную последовательность технологических операций

1. При изготовлении юбки:

а) раскрой ткани; б) подготовка деталей кроя к обработке; в) исправление недочетов после примерки; г) отделка и окончательная обработка юбки; д) подготовка ткани к раскрою; е) подготовка юбки к примерке; ж) обработка юбки после примерки: обработка застежки, притачного пояса, верхнего и нижнего срезов юбки; з) примерка.

2. При изготовлении прямой юбки:

а) обработать притачной пояс; б) втачать застежку – молнию; в) наметать и выполнить обметочную петлю, пришить пуговицу; г) стачать вытачки ,боковые стороны юбки, обметать срезы; д) притачать пояс к юбке; е) отутюжить изделие; ж) обработать низ изделия.

3. При изготовлении юбки “полусолнце”:

а) обработать пояс по объему талии; б) обработать низ юбки; в) стачать боковые стороны юбки; г) наметить и выполнить обметочную петлю ,пришить пуговицу; д) обметать срезы; е) притачать пояс к юбке; ж) окончательная отделка, утюжка изделия; з) втачать застёжку – молнию.

4. При изготовлении юбки на кокетке:

а) стачать боковые стороны юбки, оставив свободным место для застежки - молнии, обметать срезы; б) втачать застежку - молнию; в) собрать на сборку нижнюю часть юбки по размеру кокетки; г) обработать подкройной пояс; д) обработать низ изделия; е) притачать пояс к юбке; ж) окончательная отделка, влажно-тепловая обработка юбки; з) притачать кокетку к нижней части юбки, обметать срезы.

6. При обработке верхнего среза юбки поясом:

а) приметать и притачать пояс;

б) отогнуть пояс и припуск шва вверх и выметать по сгибу;

в) настрочить пояс на расстоянии 0,1–0,2 см;

г) на левом конце пояса пришить пуговицу;

д) наложить пояс подпоясом на изнаночную сторону юбки, совмещая контрольные и приколоть;

е) вывернуть юбку на лицевую сторону, подогнуть отрезной край пояса внутрь на 1 см и наметать, закрывая шов пристачивания

7. Способы обработки вытачек:

| 1. Заутюжить к середине детали; | а) шерстяная ткань большой плотности; |
| --- | --- |
| 2. С изнаночной стороны разложить вытачку на две стороны, заутюжить; | б) хлопчатобумажная, шелковая ткань; |
| 3. Разрезать посередине, разложить на две стороны, разутюжить, обработать срезы. | в) шерстяная ткань средней плотности. |

8. Вытачки обрабатывают:

| 1. От узкого конца к широкому; | а) стачивают; |
| --- | --- |
| 2. От широкого конца к узкому. | б) сметывают. |